GZ60861型接收机使用说明书

- 无线控制系统的组成（以SF-101型遥控器组合为例）

名称                型号               数量

接收机              GZ60861             1个

遥控器               SF-101               1个

二、 技术参数

1、电源电压：~230V±10％              2、电源频率：50HZ/60HZ

3、负载功率：350W                4、遥控频率：433.92MH                                                   三、接收机接线图     产品编号：GZ60861

AC230V电源输入端：       N（零线）    L（火线）     E (地线)

AC230V电源输出端(接电机):  E（地线）   N--（公共线）  L1-（正转线） L2-（反转线）

四、 接收机的安装

按接线图将接收机与接收机连接好，接通电源，将接收机固定在墙壁沉槽内。

安装注意事项

* 接收机不要安装在金属物体表面，否则会严重影响接收距离。

* 接线完毕后禁止拽拉电源及电机线

五． 接收机与遥控器的学习组配

1---上行键  ▲

2---停止键  ■

3---下行键  ▼

4—设定键  5-确认键

（先按4键，紧接着按2键）--反向键

- 清除接收机上的原有设定：按下接收机上的“学习”键连续不松开，接收机LED

灯先慢闪后快闪，最后停止闪烁，此时松开“学习”键。

注意：如果遥控器已经与接收机配套学习，请跳过此项操作

2. 进入学习状态：按下接收机上的“学习”键，当接收机LED灯开始闪烁时松开“学习”键。

3. 遥控器的设定：按一下遥控器上的 “确认键”，接收机LED灯快速闪烁时，控器设定完毕。

六． 使用方法

接收机与遥控器出厂时都是配套的，如果出现遥控器损坏、更换或丢失等现象，请与

供应商联系，遥控器如果长期不使用，请取出电池，当遥控器指示灯不亮或遥控距离明显

变近时，请及时更换电池。

- 按遥控器上的“▲”“■”“▼”键分别控制电机“上行”“停止”“下行”的操作

- 按接收机上按键控制电机“上行”“停止”“下行”的操作

七．电机反向运行的设定（此功能只在电机运行方向与实际需要运行方向相反时适用）

电机停止时，按住遥控器上的“反向键”连续6秒以上，当接收机上的LED灯连续闪烁时松开按键，电机反向运行设定完成，此时电机运行方向与原方向相反。